# Bedienungsanleitung

20 sec Trick Timer PAL (NTSC)

- Verbinden Sie das Videokabel von der offiziellen Kamera mit dem Cinch – Eingang des Trick Timers und den Ausgang mit dem Kabel zum TV – Gerät.

- Stecken Sie die Netzversorgung an, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die grüne Taste „New“. Am Bildregler (Picture) kann die Bildqualität eingestellt werden. Verbinden Sie das Horn mit dem Gerät.

- Drücken Sie 0,3s nach dem Beginn der ersten Figur die rote Taste „Start“. Dadurch sind die letzten 0,7s (1 Sequenz) gespeichert. Mit der Taste „Back“ können Sie Schritt für Schritt rückwärts gehen (maximal 15 Bilder), bis der ungefähre Beginn zu sehen ist. Mit „Front“ oder „Back“ kann nun der exakte Beginn festgelegt werden. Für diesen Vorgang stehen 14s (15s) Zeit des 20s Durchganges zur Verfügung. Wichtig dabei ist, dass unbedingt nach „Start“ mit „Back“ begonnen wird, und diese Taste nicht mehr als 15 mal hintereinander gedrückt wird, damit die Sequenz nicht übersprungen wird. Die letzten 6s (5s) werden im Original abgebildet. Bei exakt 20s nach dem Beginn, wird das letzte gültige Bild als Standbild dargestellt und das Horn ertönt. Nach 4s werden die letzten 32 Halbbilder in Zeitlupe wiederholt. Drücken Sie vor dem nächsten Durchgang „New“.